能源大数据分析与智慧调度平台 - 概要设计文档

1. 系统总体架构

本系统采用分层架构设计，确保高并发实时数据的处理能力与分析业务的灵活性。

1.1 逻辑架构

系统分为五层：

数据接入层 (Data Acquisition)： 负责从 SIS/DCS、气象接口、调度中心采集原始数据。

数据存储层 (Data Persistence)： 解决时序数据（高频测点）与关系数据（配置信息）的分类存储。

计算引擎层 (Computing Engine)： 包含离线训练（模型更新）与在线推理（实时预测）。

业务服务层 (Service Layer)： 封装预测 API、告警逻辑、权限管理及数据分析接口。

应用展示层 (Presentation Layer)： 响应式 Web 页面、监控大屏、移动端看板。

2. 技术栈选型

后端开发： Python 3.10+ (FastAPI / Pandas / Scipy)。

前端框架： Vue 3 + Pinia + Echarts / AntV (可视化)。

数据库：

时序数据库 (TSDB)： TDengine (推荐，国产高性能，电力行业适配性极佳) 或 InfluxDB。

关系型数据库： PostgreSQL (存储元数据、用户信息、模型配置)。

缓存： Redis (存储实时 AGC 状态及短时预测结果)。

算法框架： PyTorch (深度学习)、XGBoost / LightGBM (梯度提升树)、Sklearn (预处理)。

中间件： RabbitMQ / Kafka (用于处理高频采样数据流)。

3. 数据架构设计

3.1 核心数据表设计

PointData (时序表)： timestamp, point_id, value, quality_code（质量位）。

ForecastResult (预测表)： timestamp, forecast_type（超短期/短期）, target_value, model_version。

AGC_Event (AGC事件表)： start_time, end_time, target_load, response_rate, k_score。

3.2 数据流向

采集： 工业网关每秒采集 DCS 数据，推送到 Kafka。

消费： 消费端将数据写入 TDengine，同时触发在线推理服务。

预测： 推理服务调用最新模型快照，计算未来 15min/24h 的负荷趋势。

分发： 结果推送至 Redis，前端通过 WebSocket 实时更新曲线。

4. 关键功能模块设计

4.1 负荷预测算法模块 (LFM)

采用多模型融合策略：

长短期预测 (LSTM/GRU)： 处理具有时间序列特征的供电需求预测，能够捕捉日周期和周周期特性。

回归树模型 (LightGBM)： 处理受气象因子（温湿度、风速）影响剧烈的发电功率预测。

误差修正： 使用卡尔曼滤波 (Kalman Filter) 对实时预测值进行反馈修正，降低由于突发工况引起的偏差。

4.2 AGC 信号感知与评价模块 (ASM)

趋势推断逻辑： 监控区域偏差控制指标 ACE的变化率。

ACE = (N_{ia} - N_{is}) - 10B(f_a - f_s)

（其中 $N$ 为功率，$f$ 为频率，$B$ 为频率偏差系数）。通过 $ACE$ 的斜率提前 1 分钟预测调度指令的方向。

响应评价： 自动记录指令下发到功率变化的延迟时间（Dead-time）和调节速率。

4.3 统一管理平台 (UMP)

多源异构数据看板： 解决数据“怎么看”的问题。实现气象、负荷、指令、机组参数在同一时间轴的对齐展示。

模型中心： 支持模型的在线版本切换、灰度测试（对比新旧模型精度）。

5. 核心接口设计 (API)

| 接口名称 | 方法 | 功能描述 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/forecast/short-term | GET | 获取未来 24 小时预测负荷 | start_time, unit_id |
| /api/v1/agc/trend | GET | 获取 AGC 未来 5 分钟趋势预判 | current_ace, frequency |
| /api/v1/analysis/correlation | POST | 提交两个测点的相关性分析请求 | point_a, point_b, window |

6. 安全与可靠性设计

二次防护： 平台部署在电力安全三区（管理信息大区），通过反向隔离装置从一/二区（生产控制大区）获取数据。

数据冗余： TDengine 采用三副本集群，确保单点故障不丢数据。

模型降级： 若实时计算超时，自动切换至基于历史同期的“经验曲线”进行展示，确保业务不中断。

7. 部署方案

容器化： 全系统采用 Docker 封装，通过 K8s (Kubernetes) 实现服务的自动扩缩容。

持续集成： 使用 Jenkins 搭建 CI/CD 流水线，算法模型更新后自动完成集成测试并部署。